## Conduta em situações perigosas e acidentes

Observar as seguintes normas para lidar de forma correta e segura em situações de perigo e acidentes:

- Normas locais de prevenção de acidentes

- Normas de emergência locais

- Normas locais para a segurança do trabalho

Instruções para situações de perigo

- Informar-se sobre o que segue antes de manusear a máquina:

- Que perigos podem ocorrer na máquina?

- Como evitar tais perigos?

- Como a equipe deve se comportar em caso de emergência, por ex., pausar a máquina, aplicar primeiros socorros?

- Onde está o equipamento de emergência exigido pela legislação local, por exemplo, kit de primeiros socorros, extintor de incêndio?

- Quais equipamentos de emergência existem e onde eles estão, como por exemplo, extintores de incêndio, rotas de fuga?

Conduta em caso de acidente

- Pare a máquina.

- Desligue o interruptor principal no armário de distribuição e tranque-o com um cadeado próprio.

- Aplicar as medidas de primeiros socorros definidas internamente.

- Informar o acidente ao responsável.

## Estados e modos de operação

A máquina possui diversos estados e modos de operação:

- Máquina desbloqueada

- Estado operacional desligado

- Estado operacional ligado

### Máquina desenergizada

A máquina está desconectada das fontes de energia. As energias residuais estão desviadas e a máquina está protegida contra religação.

O capítulo “Manutenção”, seção “Isolamento e bloqueio de energias” descreve como liberar a máquina.

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Conforme especificações, estão previstas as seguintes atividades:

- Manutenção de rotina

- Reparos limitados

### Estado operacional Deslig

A tensão de comando está desconectada; os dispositivos de controle estão desligados. Não podem ser realizadas as funções operacionais (modo de impulso, treinamento ["teachen"], etc.).

### Estado operacional Lig

A tensão de comando está ligada, os dispositivos de controle e funções operacionais estão desbloqueados. Podem ser realizadas as funções operacionais (modo de impulso, treinamento, etc.) de forma manual, dependendo do tipo de operação.

## Recipientes pressurizados e tubulações

Recipientes pressurizados são aqueles cuja pressão interna é maior que a pressão do ambiente. Os recipientes pressurizados possuem um local fixo de instalação e uma função específica (como, por exemplo, armazenamento, filtragem, transferência de calor). Os recipientes pressurizados estão sujeitos à Diretriz Europeia para equipamentos sob pressão 2014/68/CE.

A marcação CE na placa de identificação do recipiente pressurizado atesta que ele estava em conformidade com as exigências da Diretriz para equipamentos sob pressão quando do seu fornecimento. Os recipientes pressurizados que são abrangidos pelo Artigo 4, seção 3 da Diretriz para equipamentos sob pressão não possuem nenhuma marcação CE. A placa de identificação com os dados técnicos é afixada no recipiente pressurizado.

Os recipientes pressurizados desta máquina são classificados e projetados conforme os fluidos utilizados (produto, produtos de limpeza, gases) no grupo de fluidos 2, de acordo com o Artigo 13, 2014/68/CE.

|  | Existem diferentes disposições nacionais para recipientes pressurizados em todo o mundo. Observar e respeitar as disposições e testes nacionais em vigência para recipientes pressurizados no local de montagem. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Pressão excedente O recipiente pressurizado está configurado para uma pressão de operação determinada. Exceder o limite de pressão de operação pode danificar o recipiente pressurizado. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Os dados técnicos especificados na placa de identificação não devem ser excedidos. - Caso necessário, tomar medidas para redução de pressão através, por exemplo, do bloqueio e da despressurização dos módulos afetados. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Componentes sob pressão O recipiente pressurizado e os componentes a ele conectados permanecem sob pressão durante a preparação da produção, a produção e a limpeza. Ao executar trabalhos nestes componentes, há o risco de que as peças se soltem com grande velocidade ou que os fluidos sejam expelidos com alta pressão. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Antes do início do trabalho, despressurizar e esvaziar o recipiente pressurizado. - Estes trabalhos somente devem executados por pessoal treinado no manuseio de recipientes e dispositivos pressurizados, com conhecimento das disposições de operação de tais recipientes. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Dispositivos de proteção Risco de ferimentos através de equipamento de proteção não funcional ou desativado. O equipamento de proteção visa à segurança dos operadores. Estas funções somente podem ser preenchidas se for capacitado para as mesmas. As consequências podem ser ferimentos mortais ou graves. - Não retirar, alterar ou usar os equipamentos de proteção fora da operação. - Só iniciar a máquina se os equipamentos de proteção forem aplicados de forma operacional e corretamente. - Controlar os equipamentos de proteção regularmente. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Sobrepressão O recipiente pressurizado está configurado para uma pressão de operação determinada. Exceder o limite de pressão de operação pode danificar o recipiente pressurizado. As consequências podem ser danos na máquina ou em qualquer objeto nas suas imediações. - Os dados técnicos especificados na placa de identificação não devem ser excedidos. - Caso necessário, tomar medidas para redução de pressão através, por exemplo, do bloqueio e da despressurização dos módulos afetados. |  |
| --- | --- | --- |

Os seguintes recipientes pressurizados com aprovação de modelo foram instalados na máquina:

- Filtro de gás na alimentação de gás (ar estéril, nitrogênio e dióxido de carbono).

## Riscos residuais

A máquina foi fabricada de acordo com as normas de segurança vigentes. Ainda assim, existem os seguintes perigos potenciais.

|  | ATENÇÃO! Correntes da esteira de transporte Entalamento dos dedos no transportador Assim que a máquina começa a funcionar, a corrente dos transportadores de entrada e de saída começa a se mover para a estação de transferência seguinte. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Manter uma distância de segurança |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Funcionamento dos componentes por inércia Perigo de lesão por componentes em movimento. Os reguladores de acionamento permanecem sob tensão por até 5 minutos após o seu desligamento. Os acionamentos e os componentes móveis conectados a eles podem continuar em movimento. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Manter uma distância de segurança. - Desligar os acionamentos e aguardar 5 minutos. - Só depois disso manusear a máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Energia residual Perigo de lesão por choque elétrico no quadro de distribuição. Quando desligado, podem existir energias residuais. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Manter um tempo de segurança de 5 segundos. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Superfícies quentes Há risco de ferimentos e queimaduras em função de superfícies quentes dos componentes da máquina e recipientes. A máquina pode parar nos seguintes estados durante a produção ou limpeza: - cheia de fluidos - pressurizada - com superfícies quentes - abastecida de recipientes que ainda podem estar sob pressão ou quentes As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Só entrar na área interna do revestimento da máquina com roupas de proteção. - Usar roupa de proteção na área do manifold de válvulas. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Risco de queimaduras no distribuidor de válvulas Líquidos e gases sob pressão e eventualmente quentes causam ferimentos. Em trabalhos no distribuidor de válvulas, existe a possibilidade de que eles ainda estejam abastecidos com líquidos ou gases e que estejam pressurizados. Além disso, existe o perigo de que os componentes e fluidos citados estejam quentes. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Vestir roupas de proteção. - Esvaziar e despressurizar o distribuidor de válvulas. - Esperar até que as superfícies tenham esfriado. |  |
| --- | --- | --- |

|  | CUIDADO! Vazamento de fluidos nos manifolds das válvulas Perigo de escorregamento causado por vazamento de fluidos. Pode haver vazamento de fluidos nas tubulações dos manifolds das válvulas. As consequências podem ser ferimentos leves ou mínimos. - Utilizar roupa de proteção ao trabalhar perto dos manifolds das válvulas. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Pessoas na área do revestimento da máquina Pessoas na área do revestimento da máquina podem ser esmagadas ou presas. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Antes de acionar a máquina, certificar-se de que não há ninguém na área do revestimento da máquina. |  |
| --- | --- | --- |