### Conjunto de manutenção

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Conjunto de manutenção

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentação do distribuidor de ar para o comando das válvulas no manifold de válvulas | 2 | Válvula de segurança para ventilação e purga com monitoramento da pressão de entrada |
| 3 | Regulador de pressão para vários módulos | 4 | Alimentação de ar da parte superior da envasadora com válvula de bloqueio separada |
| 5 | Regulador de pressão e filtro com manômetro (indicador da pressão de rede) | 6 | Válvula de bloqueio com trava |
| 7 | Conexão para ar de comando | 8 | Silenciador |
| 9 | Filtros e separadores | 10 | Purgador manual de condensado |
| 11 | Silenciador de filtro na válvula de segurança com ponto de ruptura predeterminado para purga |  |  |

Funcionamento

O conjunto de manutenção abastece os módulos pneumáticos com ar de comando. A qualidade do ar especificada para o ar de comando deve ser observada, consultar o capítulo “Dados Técnicos”, seção “Requisitos dos fluidos”.

O filtro filtra sujeira e o separador separa água e óleo do ar de comando.

A purga de condensado do filtro é executada manualmente.

A válvula de segurança é desligada caso a pressão do ar de comando esteja abaixo de 5,5 bar.

O silenciador de filtro na válvula de segurança tem um ponto de ruptura pré-determinado. O ponto de ruptura pré-determinado se rompe caso a pressão no silenciador de filtro for demasiado elevada. A pressão é demasiada elevada se o filtro estiver entupido. O silenciador de filtro é um componente de segurança e só pode ser trocado por um silenciador de filtro original. Consultar “Documentação de peças de fornecedores” do conjunto de manutenção.

### Válvulas de bloqueio manual

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-2: Válvula de bloqueio

| Nº | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Válvulas de bloqueio manual |

Funcionamento

Válvulas de bloqueio manual se encontram em todas as ligações de fluidos do manifold de válvulas. Elas podem ser protegidas com um cadeado contra acionamento indevido, para a separação de fluidos ou como proteção durante trabalhos de manutenção e limpeza, por exemplo.