### Botoeira P12 P13

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Botoeira P12 P13

A tabela a seguir fornece uma visão geral dos elementos de controle disponíveis com as suas respectivas funções.

| Número | Elemento de comando | Denominação | Funcionamento / Utilização |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Não alocado | - | - |
| 2 | Lâmpada | Abrir porta | A lâmpada indica se as portas estão abertas - Lâmpada apagada: Todas portas de segurança estão fechadas. - Lâmpada acesa: Pelo menos uma porta de segurança está aberta. - Lâmpada piscando: Todas portas de segurança estão fechadas, mas pelo menos uma porta de segurança não está travada. O operador deve travar todas as portas de segurança. |
| 3 | Interruptor de chave | Confirmar / Abrir enclausuramento | Confirmar ou abrir a porta na área de enclausuramento |
| 4-6 | Não alocado | - | - |
| 7 | Parada de emergência | Parada de emergência | Parar a máquina em uma situação de emergência |