# Dados Técnicos

Este capítulo descreve valores e informações para limitar o uso destinado.

As unidades de medida correspondem ao sistema métrico.

Adicionalmente, é necessário observar os dados técnicos nos seguintes documentos:

- “Dados específicos e normas da KHS”

- “Diagrama elétrico”

- “Documentação de peças de fornecedores”

- “Componentes integrados”

## Dimensões do cinto de segurança

O cinto de segurança é obrigatório para tarefas na parte superior da enchedora. O comprimento do cinto de segurança depende do circuito divisor da enchedora.

| Circuito divisor da enchedora (mm) | Comprimento do cinto de segurança (mm) |
| --- | --- |
| 2166 | 600 |
| 2622 | 600 |
| 3078 | 800 |
| 3534 | 800 |
| 4104 | 1000 |
| 4674 | 1000 |
| 5244 | 1200 |

## Requisitos para fluidos

|  | AVISO! Alimentação ou uso de meios que não foram indicados ou não correspondam aos requisitos O comando ou controle do processo e os materiais dos componentes não são explicados para estes meios. As consequências podem ser erros de produto, defeitos de produção e danos ou destruição de componentes. - Nos pontos de transmissão, somente usar os meios correspondentes ao fluxograma. Observar os requisitos relativos a esses meios. Especificar os requisitos irregulares e solicitar autorização de KHS. |  |
| --- | --- | --- |

### Informativo sobre termos e unidades

Pressão [bar (a)]

Se não for especificado nada em contrário, as pressões são absolutas ou indicadas em bar(a).

Graos de dureza [° dH]

1 ° dH = 0,1783 CaO mmol / l = 0,3566 CaO mEq / l

Unidades formadoras de colônias [UFC]

Número de formadoras de colônias de micro-organismos que devem ser determinados por métodos culturais de acordo com DEV (Métodos de padrão alemão (DEV) para a água, águas residuais e de lamas).

Informações sobre concentrações [mg / l]

Quando se converte em ppm, ppb ou mg / kg, a densidade do meio é levada em consideração.

MEBAK

Mitteleuropäische Brautechnische Analysenkommission MEBAK e.V.A MEBAK editou uma coleção de métodos de análise técnica de fermentação em cinco volumes, que foram internacionalmente divulgados e servem em diferentes estabelecimentos de ensino e formação, como meio de aprendizagem para os funcionários das fábricas de cerveja.

TrinkwV

Decreto sobre a água potável, decreto sobre a qualidade da água para o consumo humano.

### Água

A água deve cumprir no mínimo os requerimentos da Diretriz Europeia 98/83/CE.

Os desvios são enumerados nos seguintes capítulos:

#### Água em geral

| Propriedade | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | º C | 4 - 30 |
| Dureza | º dH | 2 - 6 |
| Valor de pH a 20 ° C | - | 6 - 8 |
| Pressão | bar (g) | 3 - 5 |
| Pressão (para Linha de Barris) | bar (g) | 2,2 - 5,0 |
|  |  | Preparação de fluidos necessária dependendo dos equipamentos |
| Teor de oxigênio a 20 °C | mg / l | Nenhuma indicação |
| Ingredientes oxidantes (DPD) | mg / l | ≤ 4 |
| Condutividade a 20 ° C | μ S / cm | ≤ 200 |
| Cor, odor | - | Incolor, límpido, inodoro |
| tamanho máximo das partículas | μ m | ≤ 3 |
| Quantidade de partículas | mg / l | ≤ 0,1 |
| Ácido carbônico livre agressivo | mg / l | ≤ 15 |
| Cloreto | mg / l | ≤ 50 |
| Cromo total | mg / l | ≤ 0,05 |
| Ferro | mg / l | ≤ 0,2 |
| Capacidade de oxidação (CSB) | mg / l O2 | 5 |
| P5O5 fosfatos | mg / l | ≤ 0,5 |
| Óleos Minerais / Alimentares | mg / l | ≤ 0,1 |
| Nitratos | mg / l | ≤ 50 |
| Nitrito | mg / l | ≤ 0,1 |
| Silicatos | mg / l | ≤ 20 |

#### Água para bomba de vácuo

| Propriedade | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | º C | ≤ 20 |
| Dureza | º dH | ≤ 16 |
| Valor de pH a 20 ° C | - | 6 - 8 |
| Pressão | bar (g) | 3 - 5 |
| Pressão (para Linha de Barris) | bar (g) | 2,2 - 5,0 |
|  |  | Preparação de fluidos necessária dependendo dos equipamentos |
| Teor de oxigênio a 20 °C | mg / l | Nenhuma indicação |
| Ingredientes oxidantes (DPD) | mg / l | ≤ 4 |
| Condutividade a 20 ° C | μ S / cm | ≤ 200 |
| Cor, odor | - | Incolor, límpido, inodoro |
| tamanho máximo das partículas | μ m | ≤ 3 |
| Quantidade de partículas | mg / l | ≤ 0,1 |
| Ácido carbônico livre agressivo | mg / l | ≤ 15 |
| Cloreto | mg / l | ≤ 50 |
| Cromo total | mg / l | ≤ 0,05 |
| Ferro | mg / l | ≤ 0,2 |
| Capacidade de oxidação (CSB) | mg / l O2 | 5 |
| P5O5 fosfatos | mg / l | ≤ 0,5 |
| Óleos Minerais / Alimentares | mg / l | ≤ 0,1 |
| Nitratos | mg / l | ≤ 50 |
| Nitrito | mg / l | ≤ 0,1 |
| Silicatos | mg / l | ≤ 20 |

### Ar

#### Ar comprimido / Ar de controle

| Propriedade | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Tamanho máximo das partículas | μm | 5 |
| Ponto de condensação (sob pressão operacional) | °C | 20K sob a temperatura ambiente mais fria |
| Quantidade Partícula 0,1 < d < 0,5 μm | Partícula / m³ | < 20000 |
| Quantidade Partícula 0,5 < d < 1 μm | Partícula / m³ | < 400 |
| Quantidade Partícula 1 < d < 5 μm | Partícula / m³ | < 10 |
| Teor de óleo residual | mg / m³ | ≤ 0,01 |
| Pressão | bar(ü) | 6 - 9 |
| Estéril (livre de patógenos e microrganismos prejudiciais à bebida) | - | Não |

Valores aplicáveis de acordo com a ISO 8573-1:2010.

O ar comprimido não deve conter nenhuma substância que tenha um efeito negativo sobre o sabor do produto.

#### Ar comprimido estéril

| Propriedade | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Tamanho máximo das partículas | μm | < 0,2 |
| Ponto de condensação (sob pressão operacional) | °C | 20K sob a temperatura ambiente mais fria |
| Quantidade Partícula 0,1 < d < 0,5 μm | Partícula / m³ | < 100 |
| Quantidade Partícula 0,5 < d < 1 μm | Partícula / m³ | 0 |
| Quantidade Partícula 1 < d < 5 μm | Partícula / m³ | 0 |
| Teor de óleo residual | mg / m³ | ≤ 0,01 |
| Pressão | Bar(ü) | Em função do produto |
| Estéril (livre de patógenos e microrganismos prejudiciais à bebida) | - | Sim |

Valores aplicáveis de acordo com a ISO 8573-1:2010.

O ar comprimido não deve conter nenhuma substância que tenha um efeito negativo sobre o sabor do produto.

### Vapor

#### Vapor de aquecimento

| Propriedade | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | °C | Em função da aplicação |
| Tamanho máximo das partículas | μm | ≤ 300 |
| Densidade máxima das partículas | mg / norma-m³ | Nenhuma indicação |
| Teor máximo de ferro | mg / norma-m³ | Nenhuma indicação |
| Pressão | bar(ü) | 2,5 – 9 |
| Pressão (para linhas de barris) | bar(ü) | 4 - 9 |
| Oscilação da pressão | Bar | ± 0,5 |
| Umidade | % | ≤ 10 |
| Sobreaquecimento | K | ≤ 10 |
| Teor de óleo residual | Mg/l | ≤ 0,01 |
| Dureza da água | °dH | Nenhuma indicação |
| Qualidade | - | Vapor saturado conforme DIN 58950-7 |

#### Vapor culinário

| Propriedade | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | °C | 130 |
| Tamanho máximo das partículas | μm | ≤ 3 |
| Densidade máxima das partículas | mg / norma-m³ | Nenhuma indicação |
| Teor máximo de ferro | mg / norma-m³ | Nenhuma indicação |
| Pressão | bar(ü) | 1,7 |
| Oscilação da pressão | Bar | ± 0,1 |
| Umidade | % | ≤ 5 |
| Sobreaquecimento | K | ≤ 5 |
| Teor de óleo residual | Mg/l | ≤ 0,01 |
| Dureza da água | °dH | Nenhuma indicação |
| Qualidade | - | Vapor saturado conforme DIN 58950-7 |

### Gases de pressurização

Gás carbônico

| Propriedade | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Pureza | % | > 99,9 |
| Pressão | bar(ü) | Em função do produto (ajustável) |
| Tamanho máximo das partículas | μm | < 0,2 |
| Densidade máxima das partículas / Volume | mg / m³ | < 0,1 |
| Ponto de condensação | °C | 20 K sob a temperatura mais fria |
| Teor de óleo residual | mg / m³ | < 0,01 |
| Estéril (livre de patógenos e microrganismos prejudiciais à bebida) | - | Sim, em função do produto |

### Produtos a serem envasados

#### Dados gerais

| Critério | Propiedade |
| --- | --- |
| CO2 dissolvido | Em função do produto e do processo de envase |
| Cloreto | Inferior a 50mg/l, em caso de teor mais elevado: entrar em contato com a KHS |
| Valor do pH | Específico do produto (≤ 7) |
| Viscosidade | Em função do produto e da temperatura, em caso de fluidos de alta viscosidade (aprox. 200 mPa.s): entrar em contato com a KHS |
| Variação máxima da densidade | ± 0,5°Brix para xarope para a fabricação de bebidas (1°Brix corresponde a 1g de sacarose em 100g de solução aquosa de sacarose) |
| Comprimento da fibra | Variável em função do tipo de válvula, do tipo de máquina e do dispositivo de transferência de calor |
| Tamanho das partículas | Variável em função do tipo de válvula |
| Porcentagem total de sólidos | Variável em função do tipo de válvula |
| Aparência | Específica do produto |
| Temperatura | Em função do produto, da garrafa, dos gases liberados, da contaminação por microrganismos, do processo e do sistema de envase, entre outros Temperaturas típicas: - Cerveja: 2 – 16 °C - CSD: 15 – 20 °C - Suco asséptico: 20°C - Suco envasado a quente: 80 – 90 °C |

#### Teores máximos de gases externos

| Produto | Oxigênio [mg/l] | Nitrogênio [mg/l] |
| --- | --- | --- |
| Água mineral, CSD | 1,0 | 2,0 |
| Fruit Splash | 2,0 | 2,0 |
| Bebidas isotônicas, Suco, Ice tea | 0,3 | 0,6 |
| Bebidas alcoólicas | 1,0 | 2,0 |
| Cerveja | 0,1 | 1,0 |
| Vinho | 1,0 | 8,0 |
| Espumantes | 0,5 | 2,0 |

## Energia elétrica

Requisitos: ver “esquema elétrico”.