## Cancelar prontidão operacional

Requisitos

A produção deve ser concluída. Ver capítulo “Operação”, “Encerrar produção”.

Desligar a Máquina

|  | ATENÇÃO! Ativação e desligamento inadequado da alimentação de tensão elétrica - Certifique-se de que não haja nenhuma pessoa na área de perigo da máquina. - A alimentação de tensão elétrica no armário de distribuição só deve ser ativada ou desligada por um eletricista qualificado. - Se necessário, informar o técnico. |  |
| --- | --- | --- |

| Pessoal: | - Funcionários da área de manutenção |
| --- | --- |

- Desligar a alimentação de tensão elétrica da máquina através do acionamento remoto para o interruptor principal/interruptor UPS motorizados no armário de distribuição.

| Elemento de comando | Descrição |
| --- | --- |
| [Acionamento remoto para interruptor principal/UPS motorizados no armário de distribuição] | Desligar a alimentação de tensão para a máquina: - Comutar o interruptor para a posição [OFF-O]. |

- A máquina está desconectada da alimentação de energia elétrica.

- Se estiverem disponíveis mais acionamentos remotos e armários de distribuição, desligar todos os acionamentos remotos para desligar completamente a máquina.

|  | AVISO! Os seguintes circuitos elétricos da máquina continuam a ser alimentados: - Acionamento remoto e interruptor principal/interruptor UPS motorizados para ser possível ligar de novo a máquina remotamente - Iluminação e tomadas do armário de distribuição, para ser possível realizar trabalhos de manutenção nesse local |  |
| --- | --- | --- |