### Coluna de sinalização (Sorter)

Figura 5-31: Coluna de sinalização (Sorter)

| Nº | Cor | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vermelho | Acesa: Emergência ativa Intermitente: Porta de segurança aberta |
|  | Amarelo | Acesa: Não aplicável Intermitente: Modo soneca |
|  | Branco | Acesa: Em produção Intermitente: Reinício automático |
| 2 | Verde | Acesa: Sistema liberado para funcionar Intermitente: Acesso remoto KHS |
| 3 | Azul | Acesa: Falha Intermitente: Falha pronta para ser reconhecida |