## Isolamento e bloqueio de energias

Esta seção instrui o pessoal a levar a máquina para o estado operacional Máquina desenergizada.

A implementação inclui as seguintes atividades:

- Desconectar a máquina completamente das fontes de energia.

- Dissipar as energias residuais.

- Bloquear a máquina contra religação.

- Verificar a eficácia da desconexão de energia.

|  | ATENÇÃO! Manutenção preventiva de elementos de desligamento não bloqueados Os elementos de desligamento são usados para a desconexão de energia e bloqueio contra religação. Os elementos de desligamento em si não são desconectados das fontes de energia. Isso gera um perigo de ferimentos ao efetuar a manutenção de elementos de desligamento. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Antes de trabalhar na máquina, interrompa a produção e pare a máquina. Antes de efetuar a manutenção preventiva de elementos de desligamento, interrompa a alimentação de fluidos fornecida pela empresa operadora. |  |
| --- | --- | --- |

Procedimentos gerais

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

- Preparação

Determine as fontes de energia afetadas e os perigos que elas representam.

Encontre os elementos de desligamento.

Prepare o material para bloquear cada elemento de desligamento.

- Informar

Informe as pessoas envolvidas sobre o desligamento e as medidas relacionadas.

- Desconectar

Para desconectar as alimentações de energia na ordem especificada, consulte a seção “Etapas de procedimento para o isolamento e bloqueio de energias”.

- Trancar

Bloquear os elementos de desligamento contra religação descontrolada com o dispositivo fornecido para tal.

Os elementos de desligamento estão marcados com sinalizações que alertam contra a religação descontrolada.

- Verificar

Certifique-se de que os elementos de desligamento estejam desligados corretamente e bloqueados contra religação.

Certifique-se de que as energias residuais foram dissipadas.

- Manutenção preventiva e reparos

Certifique-se de que apenas pessoal treinado realize as atividades de manutenção.

Preste atenção às energias residuais e proteja-se contra perigos residuais.

Execute as atividades de manutenção.

Se forem necessárias fontes de energia individuais para verificar a atividade de manutenção, execute a etapa “Religação” para essas fontes de energia.

- Religar

Certificar-se de que todas as atividades de manutenção foram concluídas.

Informar as pessoas envolvidas antes de ligar as alimentações de energia.

Observar as sinalizações, remover os dispositivos de bloqueio e as sinalizações.

Para ligar as alimentações de energia na ordem especificada, consulte a seção “Etapas do procedimento para a religação”.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Visão geral dos elementos de desligamento da máquina

| Nº | Simbologia | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Energia elétrica |
| 2 |  | Substâncias químicas |
| 3 |  | Gases |
| 4 |  | Energia pneumática |
| 5 |  | Água |
| 6 |  | Energia térmica |

Procedimentos preliminares

Executar as etapas preliminares listadas abaixo para atividades de manutenção planejadas. Em caso de falha, executar todas as atividades possíveis. Analisar o risco residual e adotar medidas de proteção.

| 1 | Encerrar produção, consulte o capítulo “Operação”, seção “Produção”. |
| --- | --- |
| 2 | Remover resíduos da esteira de transporte (restos de materiais tais como líquidos, produtos de limpeza, cacos de vidro, outros fragmentos). |
| 3 | Garantir que todas as pessoas nas proximidades estejam informadas sobre o desligamento de energia. |
| 4 | Tomar cuidado com danos nos dispositivos elétricos. Em caso de danos, providenciar imediatamente o reparo por profissional qualificado. |
| 5 | Usar uma placa. O operador deve deixar o seu nome na placa! |

Procedimentos para desconexão e proteção

|  | Fonte de energia | Elemento de desativação | Ação | Verificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Energia elétrica 400 V/230 V | Chave geral da UPS] | Girar as [chaves gerais UPS] para a posição [OFF], bloquear com um cadeado e fixar um sinal informativo. | Tentar girar as [chaves gerais UPS] para a posição [ON]. |
| 7 | Energia elétrica 400 V/230 V | [Acionador remoto] | Girar ambos os [Acionadores remotos] para a posição [OFF], bloquear com um cadeado e fixar uma placa de aviso. | Tentar girar os [acionadores remotos] para a posição [ON]. |
| 8 | Energia elétrica 400 V/230 V | [Chave geral] | Girar ambas as [chaves gerais] para a posição [OFF], bloquear com um cadeado e fixar um sinal informativo. | Tentar girar as [chaves gerais] para a posição [ON]. |
|  |  |  | Antes de executar trabalhos no transportador, aguardar 5 minutos para que as energias elétricas residuais se dissipem. |  |
|  | Energia mecânica | - | Antes de trabalhar no transportador, aguardar 5 minutos para que as energias mecânicas residuais se dissipem. | Verificar visualmente se as correntes transportadoras e as esteiras transportadoras já não se movem. |
|  | Energia térmica | - | Antes de trabalhar nos motores, aguardar 15 minutos para que as energias térmicas residuais se dissipem. | Verificar a temperatura com termômetro de laser ou outro dispositivo de medição de calor sem contato. Devem ser atingidas temperaturas de 60 °C. |
| 9 | Energia pneumática | Válvula de bloqueio | Desligar a entrada de ar comprimido na válvula de bloqueio da unidade de manutenção e proteger contra religação. Afixar uma placa de aviso. | Verificar no manômetro da unidade de manutenção se a pressão desceu até zero. |

Depois de executar as etapas do procedimento para o isolamento e bloqueio de energias, a máquina está isolada de todas as energias.

- Verificar o isolamento de energia antes de executar os trabalhos de manutenção.

| 10 | Para todas as informações sobre isolamento e bloqueio de energias de áreas controladas por máquinas que não sejam o transportador, consultar a documentação técnica separada para a respectiva máquina. |
| --- | --- |
| 11 | Para todas as informações sobre isolamento e bloqueio de energias de componentes integrados, consultar a documentação técnica separada para os respectivos componentes integrados. |

Etapas de procedimento para religação

Após concluir os trabalhos de manutenção, ligar a alimentação de energia seguindo as etapas a seguir.

| 12 | Estabelecer prontidão operacional, consulte o capítulo “Operação”, seção “Estabelecer prontidão operacional”. |
| --- | --- |
| 13 | Preparar produção; consulte o capítulo “Operação”, seção “Produção”. |
| 14 | Iniciar a produção; consulte o capítulo “Operação”, seção “Produção”. |