# Operação

Este capítulo dá instruções para executar os diferentes modos de operação

## Avisos de segurança

|  | ATENÇÃO! Partes da máquina em movimento |
| --- | --- |
|  | Risco de lesões e risco de ser arrastado por componentes da máquina em movimento! Perigo de lesões por esmagamento e cortes. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. – Não coloque a mão em peças da máquina em movimento. – Mantenha a distância de segurança em relação a peças em movimento da máquina. – Não se incline sobre a transportador. – Somente é possível passar por cima e por baixo da transportadora nos locais previstos para essa finalidade. Para atravessar a transportadora, use escadas ou passarelas. que devem estar equipadas com corrimão e ser seguras. – Não use ferramentas ou meios de limpeza durante o funcionamento da transportadora. |

|  | ATENÇÃO! Superfícies escorregadias |
| --- | --- |
|  | Risco de queda devido a superfícies escorregadias devido à presença de água, meios de limpeza, lubrificantes, material de enchimento, etc. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. – Verifique e limpe periodicamente as canaletas e os tanques de coleta que se encontram debaixo das transportadoras. – Nas áreas das passagens e no local de trabalho dos operadores, remova imediatamente lubrificantes e outros líquidos do chão. |

|  | ATENÇÃO! Quebra de vidro, arremessamento de estilhaços de vidro ou cacos de vidro |
| --- | --- |
|  | O contato com vidro quebrado pode provocar lesões por laceração, corte ou perfuração. As consequências podem ser morte ou ferimentos gravíssimos. – Sempre usar luvas de proteção e óculos de segurança na área do sistema. – Não colocar as mãos no fluxo de recipientes. |

|  | CUIDADO! Fluxo de recipientes |
| --- | --- |
|  | O acesso ao fluxo de recipientes durante a operação pode resultar em escoriações cutâneas, esmagamentos e lesões por corte. As consequências podem ser ferimentos leves ou mínimos. – Não coloque a mão no fluxo de recipientes. |

|  | CUIDADO! Material transportado projetado pelo empurrador na área de triagem |
| --- | --- |
|  | Risco de ser atingido por material expelido lateralmente! O contato com material ou fragmentos projetados pode provocar contusões, lacerações, cortes e punções. – Não coloque a mão no fluxo de recipientes. |

|  | CUIDADO! Reinício automático |
| --- | --- |
|  | Se ocorrer uma falha no transportador, em uma das máquinas integradas ao transportador, ele pode parar. Ele não está fora de serviço neste caso. Depois de eliminar a falha e sua confirmação posterior, o transportador pode iniciar automaticamente de forma inesperada. O contato com os componentes móveis quando do reinício automático pode levar a esmagamento, compressão ou cortes. As consequências podem ser ferimentos leves ou mínimos. – Manter distância das peças da máquina. – Usar equipamento de proteção pessoal. |