# Dados Técnicos

Este capítulo descreve valores e informações para limitar o uso destinado.

As unidades de medida correspondem ao sistema métrico.

Outros dados técnicos de componentes de terceiros podem ser consultados na respetiva documentação externa.

## Requisitos para fluidos

### Água em geral

Os requerimentos para "Água em geral" são válidos para todos os tipos de água, desde que o KHS não exija o cumprimento de outras especificações.

A água utilizada deve cumprir os requerimentos e diretriz nacionais no que diz respeito a características e propriedades. O manuseio deve ser executado conforme as normas nacionais que regulamento a manipulação do fluido em questão.

A água não pode ser corrosiva. Isto serve principalmente ao misturar diferentes tipos de água.

| Propriedade | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | 5-20 | °C |
| Pressão | 4-6 | bar(a) |
| Dureza total conforme DIN 8784 | 3-5 0,53-0,89 | °dH mmol/l |
| Condutividade em 25 °C | > 20 | µS/cm |
| Valor pH, (medição eletro métrica com eletrodo de vidro) | 6,8-7,5 | pH |
| Características adicionais | A água potável não pode conter microrganismos patogênicos. Esta exigência não é cumprida se a água potável contém >0 KBE/ml do microrganismo "Escherichiacoli". |  |
| Parâmetros para partículas | Valor | Unidade |
| Tamanho de partículas | < 3 | µm |
| Quantidade de partículas | < 0,1 | mg/l |

| Composição | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Cloreto | < 50 | mg/l |
| Ingredientes oxidantes | < 4 | mg/l |
| Manganês | < 0,05 | mg/l |
| Alumínio | < 0,02 | mg/l |
| Óleos minerais e alimentares | Isento de óleo conforme MEBAK volume I 1.1.30 |  |
| Nitratos | < 50 | mg/l |
| Silicatos | < 20 | mg/l |
| Amoníaco | < 0,5 | mg/l |
| Ferro total | < 0,05 | mg/l |
| Ácido de carbono livre agressivo | < 15 | mg/l |
| Quantidade de oxigênio | < 2 | mg/l |

### Ar comprimido

Deve-se fornecer ar comprimido em quantidade suficiente e com a pressão exigida sem que haja variações na quantidade e pressão.

Classes de qualidade do ar comprimido

| Números - classificação | 1. Número |  |  | 2. Número*) | 3. Número |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quantidade máxima de partículas/ m3; tamanho de partículas d (µm) |  |  |  |  |
| Classe | 0,1 < d ≤ 0,5 | 0,5 < d ≤ 0,1 | 1 < d ≤ 5 | Ponto de orvalho (°C)*) | Quantidade de óleo residual inclusive vapor (mg/m3) |
| 0 | Especificado segundo aplicação e melhor que classe 1 |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 1 | 0 | ≤ -70 | ≤ 0,01 |
| 2 | 100.000 | 1.000 | 100 | ≤ -40 | ≤ 0,1 |
| 3 | - | 10.000 | 500 | ≤ -20 | ≤ 1 |
| 4 | - | - | 1.000 | ≤ +3 | ≤ 5 |
| 5 | - | - | 20.000 | ≤ +7 | - |
| Classes de qualidade segundo a norma DIN ISO 8573-1:2001 |  |  |  |  |  |

*) O ponto de orvalho da pressão deve estar no mínimo 20 °C mais baixo que a temperatura mínima ambiente do local de instalação.

#### Ar comprimido [3-6 bar(a)]

| Propriedade | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Qualidade segundo a norma DIN ISO 8573-1 | 2- 1*)-1 |  |
| Pressão | 3-6 | bar(a) |
| Odor / sabor | Inodoro e insípido | - |
| Temperatura | 5-30 | °C |

Este ar comprimido é usado como ar de controle para válvulas e componentes pneumáticos.

## Operação

### Dados da máquina

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Comprimento do segmento do transportador | 500 - 3000 | mm |
| Largura do segmento do transportador | 116 - 2071 | mm |
| Peso do segmento do transportador | 5 - 1800 | kg |

### Emissão de ruído

#### Informações sobre o nível de ruído

| Condições operacionais e propriedades específicas relacionadas a emissão de ruído | Potência nominal: ver Dados Técnicos Os valores de emissão de ruído podem aumentar ou diminuir, se mudam as condições operacionais ou as propriedades específicas relacionadas a emissão de ruído. |
| --- | --- |
| Valores de emissão de ruído de dois números conforme ISO 4871 |  |
| Nível de ruído avaliado com A LpA em áreas de produção em | 75-82 |
| dB |  |
| Incerteza KpA | +/- 2 |
| Nível de ruído máximo avaliado com C LpCpeak em áreas de | Não ultrapassa 130 |
| produção em dB |  |
| Incerteza KpCpeak | +/- 2 |
| Nível de ruído avaliado com A | Sem dados por causa das |
| LwA em dB | dimensões muito grandes da máquina |
| Incerteza KwA | ./. |
| Os valores foram determinados de acordo com a norma EN 415-9, utilizando as normas EN ISO 11204 e EN ISO 3744 classe de precisão 2. |  |
| Se necessário e sob solicitação fornecemos a documentação técnica sobre as emissões com tabelas de valores de emissão de ruído em pontos de medição individuais e com uma representação gráfica na máquina. |  |

#### Requisitos para redução de ruído/acústica em áreas fechadas

As máquinas a serem fornecidas cumprem com as regras da tecnologia de redução de ruído avançada e comprovadas na prática, usadas na indústria de bebidas.

Os valores de emissão do equipamento nos locais de trabalho não dependem apenas das emissões das respectivas máquinas, mas também da configuração espacial das fontes de ruído, do ruído de fundo (sistemas vizinhos, ventilação, etc.) e da acústica da sala.

Um sistema que consiste em várias máquinas ligadas entre si por transportadores preferencialmente regulados, só pode cumprir as regras da tecnologia de redução de ruído avançada e comprovadas na prática, se o futuro operador permite uma "configuração com ruído reduzido" de máquinas e vias de transporte e disponibiliza uma sala de ruído atenuado.

A redução de ruído espacial é efetuada por um teto de isolamento acústico (absorvente de tons graves) em conjunto com painéis de parede de absorção (principalmente nas costas dos operadores).

Os parâmetros para a acústica da sala são o tempo de reverberação e a diminuição média do nível de ruído. De acordo com o estado da técnica, o tempo de reverberação deve, nas bandas de oitava entre 500 Hz e 4 kHz e dependendo do tamanho da sala, estar entre 0,5 e 0,8 s, e a diminuição média do nível de ruído por duplicação da distância deve ser pelo menos 4,5 dB (A).

O nível de ruído em áreas de produção é medido a um metro de distância a partir da borda externa da máquina e em uma altura de 1,6 m (operador em pé) acima do solo, em dB (A). Quando existe uma face de operação (por exemplo diante da engarrafadora ou da máquina limpadora), o nível de ruído na área de trabalho é o valor médio de três pontos de medição ao longo da face de operação. Por isso, áreas na retaguarda (por ex. plataformas e passarelas) devem ter uma largura de no mínimo 1,3 m.

Se o futuro operador previr instalar outras máquinas ou equipamentos, ele deve garantir que estas unidades cumpram com as regras de segurança e da tecnologia de redução de ruído avançada e comprovadas na prática.

O desenvolvimento do equipamento depende principalmente do rendimento requerido da máquina e do espaço fornecido pelo cliente.

Portanto, pode ser necessário até mesmo após ter cumprido os requisitos do proprietário na acústica da sala, implementar medidas secundárias para a redução de ruído.

### Tipos

#### Tipo de recipiente Nº 1

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Denominação | Garrafa 1 | - |
| Produção | 50.000 | (B/h) |
| Material do recipiente | PET | - |
| Conteúdo | 250 | ml |
| Diâmetro | 59,0 | mm |
| Altura | 104,50 | mm |

#### Tipo de recipiente Nº 2

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Denominação | Garrafa 2 | - |
| Produção | 50.000 | (B/h) |
| Material do recipiente | PET | - |
| Conteúdo | 500 | ml |
| Diâmetro | 65,5 | mm |
| Altura | 190,40 | mm |

#### Tipo de recipiente Nº 3

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Denominação | Garrafa 3 | - |
| Produção | 29.000 | (B/h) |
| Material do recipiente | PET | - |
| Conteúdo | 1500 | ml |
| Diâmetro | 89,0 | mm |
| Altura | 304,00 | mm |

## Manutenção

### Identificação dos pontos de lubrificação

| A |  | . B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F |  |  |  |

Todos os pontos de lubrificação estão identificados de forma uniforme. Todas as identificações são destacadas por uma cor, duas linhas e estruturadas como segue:

A - Identificação da linha conforme especificações do cliente B - Número de identificação do tipo da máquina

C - Tipo da máquina conforme KHS - vide “Anexo”, seção

“Tipo de máquina”

D - Peça do sistema no caso de pontos de lubrificação, sempre no valor 9200

E - Número do ponto de lubrificação

F- Abreviatura do lubrificante conforme DIN 51502

Exemplo

| A1030 | . | 1 | TB | 9200 | :01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLP 20 |  |  |  |  |  |

A1030.1TB9200:01

CLP 20

A1030	- Identificação da linha conforme especificações do cliente

1	- Máquina deste tipo de máquina na linha 
TB	- Esteira de recipientes (garrafas PET) 9200	- Ponto de lubrificação

:01	- Ponto de lubrificação

CLP 20 - Abreviatura do lubrificante conforme DIN 51502

A marcação colorida da identificação significa:

VERMELHA		 -	Lubrificação diária

AMARELA		-	Lubrificação semanal

VERDE		-	Lubrificação mensal

AZUL			-	Lubrificação anual

### Indicações para a denominação dos lubrificantes

|  | AVISOS Danos materiais devido a lubrificante errado |
| --- | --- |
|  | O uso de lubrificantes errados pode causar danos nos componentes da máquina. Use apenas lubrificantes conforme indicado no plano de lubrificação. |

Os lubrificantes indicados no plano de lubrificação e na tabela de lubrificantes são identificados conforme a norma DIN 51502 através de um símbolo e uma abreviação.

Ícones

Óleos minerais (óleos lubrificantes, óleos especiais)

Óleos hidráulicos dificilmente inflamáveis; óleos sintéticos e semi‐ ssintéticos

Massas lubrificantes à base de óleos minerais

Massas lubrificantes à base de óleos sintéticos

CLP 460

Exemplo

Óleo lubrificante à base de óleos minerais

CLP PG

460

Óleo lubrificante à base de óleos sintéticos

KP 2K-20

Massa lubrificante à base de óleos minerais

KP 2K-20

Massa lubrificante à base de óleos sintéticos

### Identificação dos dispositivos para desligamento e proteção

Todos os dispositivos para desligamento e proteção estão identificados. A identificação é constituída da seguinte maneira:

| A | . | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A - | Identificação da linha conforme especificações do cliente |
| --- | --- |
| B - | Numeração do tipo da máquina |
| C - | Tipo da máquina, consulte “Anexo”, seção “Tipo de máquina” |
| D - | Parte do equipamento, consulte “Anexo”, seção “Parte do equipamento” |
| E - | Posição de instalação do dispositivo, consulte “Anexo”, seção “Identificação da localização” |
| F - | Numeração da posição de instalação |
| G - | Identificação do equipamento introduzido, consulte “Anexo”, seção “Identificação dos equipamentos hidráulicos, pneumáticos e processos” |
| H - | Numeração da identificação do equipamento introduzido |
| I - | Conexão, consulte “Anexo”, seção “Conexão |

Exemplo

| A1030 | . | 1 | TB | 001 | +S | 1 | -Q | 1 | :EE01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A1030.1TB001+S1-Q1:EE01

| A1030 - | Identificação da linha conforme especificações do cliente |
| --- | --- |
| 1 - | Máquina deste tipo de máquina na linha |
| TB - | Esteira de recipientes (garrafas PET) |
| 001 - | Alimentação |
| +S - | Armário de distribuição |
| 1 - | Armário de distribuição |
| -Q - | Interruptor principal |
| EE01 - | Energia elétrica 01 |

* * *