### Manifold de válvulas do rinser

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-2: Manifold de válvulas do rinser

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Saída |  |  |

### Alimentação de água do rinser

Estrutura

Figura 3-29: Manifold de válvulas do rinser

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Válvula de alimentação | 2 | Válvula de membrana |
| 3 | Válvula solenóide | 4 | Válvula de retenção |
| 5 | Pressostato | 6 | By-pass |

Funcionamento

A água que irá esguichar a garrafa é alimentada através da tubulação de alimentação. A válvula solenoide é aberta quando o sensor detectar presença de garrafas na máquina.

A válvula de membrana é aberta quando a máquina estiver rodando para permitir que a água lubrifique a curva do rinser e o distribuidor através do by-pass.

O pressostato emite um sinal para o controle da máquina caso não tenha água na tubulação. Através desse sinal a máquina para evitando danos no equipamento.