### Manifold de válvulas da Enchedora

Figura 3-30: Manifold de válvulas da enchedora

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produto | 2 | Gás de pressurização |
| 3 | Alívio (Gás de retorno) | 4 | CIP |
| 5 | Água | 6 | Painel pneumático |

|  | CUIDADO! Não tocar nas tubulações durante a produção e a limpeza com risco de queimaduras na pele |  |
| --- | --- | --- |

### Produto

Figura 3-37: Tubulação de produto

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentação | 2 | Saída |
| 3 | Válvula reguladora | 4 | Válvula de amostra |
| 5 | Visor | 6 | Filtro |
| 7 | Sensor de pressão | 8 | Sensor de temperatura |

Na tubulação de alimentação de produto existe um filtro, sensores de pressão, visor de inspeção e válvula para retirada de amostra.

Através da válvula de prova pode ser retirada uma amostra do conteúdo da tubulação.

### Gás de pressurização

Figura 3-38: Tubulação de gás

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentação de CO2 | 2 | Saída |
| 3 | Válvula reguladora | 4 | Sensor de pressão |

### CIP e Alívio

Figura 3-39: Tubulação de CIP e alívio

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentação | 2 | Saída |
| 3 | Conexão com alívio |  |  |

### Água

Figura 3-40: Tubulação de água

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentação | 2 | Saída |
| 3 | Conexão com o Rinser | 4 | Conexão com a ducha |
| 5 | Conexão com a lubrificação do pistão elevador |  |  |

### Painel Pneumático

Figura 3-36: Painel Pneumático

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unidade de Conservação | 2 | Bloco de Válvulas |
| 3 | Alimentação do cilindro elevador | 4 | Filtro para ar estéril |
| 5 | Bloco de distribuição | 6 | Alimentação da lubrificação centralizada |

A máquina precisa de ar para o processo de enchimento e limpeza da máquina.

O ar de controle que alimenta o sistema pneumático é fornecido pela unidade de conservação. A unidade de conservação abastece com ar de comando os módulos pneumáticos.

A unidade de conservação é compreendida de filtros de ar de várias porosidades e de reguladores de pressão para as pressões requeridas. Os filtros retêm sujeira, água, e óleo do ar de alimentação.

A capacidade de filtração do filtro de ar estéril atinge uma capacidade de filtração de 99.999%. Menos que um miligrama de óleo por metro cúbico de ar comprimido permanece após a filtração.

Alimentação de produto

Na tubulação de alimentação de produto existe um filtro, sensores de pressão, visor de inspeção e válvula para retirada de amostra.

Através da válvula de prova pode ser retirada uma amostra do conteúdo da tubulação.

Conexão de ar

A máquina precisa de ar para o processo de enchimento e limpeza da máquina.

O ar de controle que alimenta o sistema pneumático é fornecido pela unidade de conservação.

Filtro de gás

É fornecido CO2 ao recipiente para seu esvaziamento.

O filtro de gás limpa o ar ou o gás que será introduzido.

Unidade de conservação

A unidade de conservação abastece com ar de comando os módulos pneumáticos.