# Dados técnicos

Este capítulo descrevem valores e informações para limitar o uso destinado.

As unidades de medida correspondem ao sistema métrico.

Os dados técnicos do guincho de parede estão contidos no

manual de instruções do fornecedor do guincho de parede, consulte

# “Anexo”.

  - Operação

    - Dados da máquina Empilhadeira de rolos de filme

| Indicação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Altura | 1045 | mm |
| Largura | 730 | mm |
| Comprimento do mandril de suporte do rolo de filme | 600 | mm |
| Peso líquido | 95 | kg |

Rolo de filme

| Indicação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Peso máximo | 130 | kg |
| Diâmetro máximo | 550 | mm |
| Largura máxima | 950 | mm |

Cabo de aço

| Indicação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Comprimento | 1,5 | m |
| Diâmetro | 6 | mm |

Coeficiente utilizado para a verificação estática

| Indicação | Valor |
| --- | --- |
| Coeficiente | 1,5 |

  - Manutenção

    - Indicações para a denominação dos lubrificantes

AVISO!

Danos materiais devido a lubrificante errado

O uso de lubrificantes errados pode causar danos nos componentes da máquina.

Use apenas lubrificantes conforme indicado no plano de lubrificação.

Os lubrificantes indicados no plano de lubrificação e na tabela de lubrificantes são identificados conforme a norma DIN 51502 através de um símbolo e uma abreviação.

Ícones

Óleos minerais (óleos lubrificantes, óleos especiais)

Óleos hidráulicos dificilmente inflamáveis; óleos sintéticos e semi‐ ssintéticos

Massas lubrificantes à base de óleos minerais

Massas lubrificantes à base de óleos sintéticos

Exemplo

CLP 460

Óleo lubrificante à base de óleos minerais

CLP PG

460

Óleo lubrificante à base de óleos sintéticos

KP 2K-20

Massa lubrificante à base de óleos minerais

KP 2K-20

Massa lubrificante à base de óleos sintéticos

AVISO!

Danos devido ao produto de limpeza

Produtos de limpeza com a seguinte composição dani‐ ficam as superfícies da máquina ou os componentes da máquina:

- um valor de pH abaixo de 4,5 ou um valor de pH acima de 9

- Cloro, Amoníaco ou fósforo bem como os seus compostos

Não utilizar quaisquer produtos de limpeza fora dos limites do valor de pH entre 4,5 e 9. Os detergentes usados não deverão conter cloro, amoníaco e ácido fosfórico ou seus compostos.

Valores limites para a limpeza de superfícies Produto de limpeza

  - Certificados

    - Declaração de Conformidade CE

KHS explica a conformidade da máquina fornecida em relação às normas harmonizadas aplicáveis e afixa a placa de identificação com a marcação CE na máquina. O usuário recebe a Declaração de Conformidade CE.

# Figura 18: Marcação CE

A Declaração de Conformidade CE original com data e assinatura encontra-se na página seguinte.

| Normas harmonizadas conforme artículo 7 parágrafo 2 | Outras normas e especificações técnicas |
| --- | --- |
| EN ISO 12100:2010 | DIN 15020-2 |
| DIN EN 13157:2004+A1:2009 |  |

Tradução

Declaração de conformidade segundo a CE

de acordo com a Directiva CE para maquinaria 2006/42/CE, Anexo II 1.A Fabricante:	KHS GmbH - 44143 Dortmund - Alemanha Pessoas autorizadas para a composição da documentação técnica: Senhor Schmidt, Volker - 47533 Kleve - Alemanha

Descrição / Identificação da máquina:

Denominação da máquina:	Folienrollenhubwagen Modelo / Tipo	FHW-A

Número de material:	25303671

Declaramos por meio desta, que a máquina aqui descrita cumpre com todas as disposições vigentes da Directiva CE para maquinaria 2006/42/CE.

A máquina também cumpre com todas as condições vigentes das seguintes Directivas CE:

Normas aplicadas

Localidade / Data :

Kleve / 24.09.2012

Assinatura

Nome, sobrenome, posição:

Stuhlmann, Christopher, Leiter Competence Center Verpackungstechnik

Q-FB 4 (portugiesisch), Stand: 16.05.2011

Figura 19: Declaração de Conformidade CE