Anexo

A	Manual de instruções do guincho de parede

D  Original Betriebsanleitung

GB Translated Operating Instructions

F  Traduit Mode d’emploi

Nr. 036150035_Ed.-04.2011

## Wandseilwinde SW-W mit Stirnradgetriebe

Wall-mounted wire rope winch SW-W with spur gear Treuil mural SW-W à engrenage droit

www.pfaff-silberblau.com

D	Wandseilwinde

GB	Wall-mounted wire rope winch

### 04.01.048

F	Treuil mural

| Standardausführung / standard design / modèle standard | 040271017 | 040271008 | 030271001 | 030271136 | 030271019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausführung mit Sicherheitskurbel / design with safety crank / modèle avec manivelle de sécurité | - | - | 030271016 | 030271004 | 030271010 |
| Standardausführung ohne Kurbel / standard design without crank / modèle standard sans manivelle | 030271017- | 030271008 |  |  |  |

Type 030271017; 030271008

Type 030271001; 030271016; 030271136;

030271004; 030271019; 030271010;

| Bildliche Darstellung unverbindlich! | Graphic representation not binding! | Représentation graphique sans engagement! |
| --- | --- | --- |

| Type |  | 040271017 | 040271008 | 0302710011) | 0302710162) | 0302711361) | 0302710042) | 0302710191) | 0302710102) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hublast capacity capacité | [kg] | 80 | 125 | 300 | 300 | 500 | 500 | 750 | 750 |
| A | [mm] | 110 | 110 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| B | [mm] | 110 | 110 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| C | [mm] | 130 | 130 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| D | [mm] | 130 | 130 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| E | [mm] | Ø 9 | Ø 9 | Ø 14,5 | Ø 14,5 | Ø 14,5 | Ø 14,5 | Ø 14,5 | Ø 14,5 |
| F | [mm] | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G | [mm] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | [mm] | 121 | 121 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| I | [mm] | 55 | 55 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| J | [mm] | - | - | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| K | [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| L | [mm] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| M | [mm] | 68 | 68 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| N | [mm] | Ø 51 | Ø 40 | Ø 108 | Ø 108 | Ø 108 | Ø 108 | Ø 108 | Ø 108 |
| O | [mm] | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| P | [mm] | 275 | 275 | 192 | 165 | 192 | 165 | 192 | 165 |

1) mit Sicherheitsfederkurbel / with safety spring crank / avec manivelle de sécurité à ressort

2) mit Sicherheitskurbel / with safety crank / avec manivelle de sécurité

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung aufmerksam lesen!

Sicherheitshinweise beachten! Dokument aufbewahren!

### Die Last

- nie in gehobenen Zustand unbeaufsichtigt schweben lassen

- nie schaukeln lassen

≦1,5° ≦1,5°

darf nie ins Seil fallen

# Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Wandwinde mit Stirnradgetriebe ist eine hand- betriebene Winde für Wandbefestigung zum Heben und Senken von Lasten.

Nicht geeignet für Einsatz in explosi- onsgefährdeten Räumen.

Nicht geeignet für Einsatz in aggressi- ver Umgebung

Maschineller Antrieb verboten! Nicht für Dauerbetrieb zugelassen.

Änderungen an der Seilwinde sowie das Anbringen von Zusatzgeräten sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erlaubt.

Technische Daten und Funktionsbeschreibung be- achten!

# Unfallverhütungsvorschriften

Es sind jeweils die im Einsatzland gültigen Vor-

### Das Seil

- dient nur zum Heben und Senken bzw. Ziehen oder Schleppen diverser Lasten und darf zu nichts anderem verwendet werden,

- mind. 3 Seilwindungen müssen bei Last immer auf der Trommel bleiben,

- zul. Seilablenkungswinkel (siehe Bild)

 bei Standardseil 3°;

 bei Spezialseil 1,5°

- Bordscheibenüberstand muss mind. das 1,5-fache des Seildurchmessers betragen,

- regelmäßig nach DIN 15020 Blatt 2 prüfen und warten

- nur mit Schutzhandschuhen anfassen

- nicht in Seileinlauf greifen

### Die Winde

≦3°

≦3°

3. 2. 1.

schriften zu beachten.1)

in Deutschland z.Zt.:

EG Richtlinie 2006/42/EG

UVV BGV D 8 Winden- Hub und Zuggeräte DIN EN 13157 (09.04) Handbetriebene Krane

BGR 500 Kapitel 2.8 Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb

DIN 15020 Blatt 1 und Blatt 2 FEM 9.661 ISO 4308/1

1) in der jeweils gültigen Fassung

# Sicherheitshinweise

Bedienung, Montage und Wartung nur durch:

- beauftragte,

- eingewiesene,

- mit den Vorschriften vertraute Personen

Den Bremsmechanismus nicht fetten oder ölen.

#### Die Bremseinrichtung befindet sich in der Kurbel; Sicherheitsfederkurbel, bzw.

Sicherheitskurbel, Sperrklinke und Drehmomentstütze dürfen nicht entfernt werden.

Bei ungeführten Lasten drehungs- freie Seile verwenden.

Das Befördern von Personen, sowie der Aufenthalt im Gefahrenbereich sind verboten.

Aufenthalt unter gehobener Last verboten. Nie in bewegliche Teile greifen.

Mängel sind sofort sachkundig zu beheben.

Tragfähigkeit entsprechend der aufgewickelten Seillage nicht überschreiten.

Vor Inbetriebnahme durch Sachkundigen prüfen:

- Hubgerät

- Tragkonstruktion

- Tragmittel

- Einbau

### Tägliche Prüfungen

- Bremsenfunktion

- Zustand des Seiles und Lastaufnahmemittel

- Tragkonstruktion

- Tragmittel

### Das Lastaufnahmemittel

- auf ausreichende Tragfähigkeit achten

- Lasthaken müssen Sicherheitsklappen haben

- Lasthaken muß vorschriftsmäßig mit Seilkausche und Preßklemme mit dem Seil verpresst sein.

- die Last richtig befestigen

- Windenseil nicht als Anschlagmittel verwenden

Mindestens 1x jährlich UVV Prüfung durch Sach- kundigen durchführen.

Inspektions- und Wartungsintervalle unbedingt einhalten.

Nur original Zubehör- und Ersatzteile verwenden, sichere Funktion ansonsten nicht gewährleistet.

# Technische Daten

| Type |  | 040271017 0302710174) | 040271008 0302710084) | 0302710011) 0302710162) | 0302711361) 0302710042) | 0302710191) 0302710102) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Triebwerkgruppe nach DIN 15020 |  | 1 Em | 1 Em | 1 Am | 1 Bm | 1 Bm |
| Zugkraft 1. Seillage | [daN] | 80 | 125 | 300 | 500 | 750 |
| Zugkraft letzte Seillage | [daN] | 45 | 65 | 220 | 350 | 550 |
| empf. Seil 6x7-FC 1770 B sZ (DIN 3055FE-znk 1770sZ-spa) | [mm] | ø 3 | - | - | - | - |
| 6x19-FC 1770 B sZ (DIN 3060FE-znk 1770sZ-spa) | [mm] | - | ø 4 | ø 5 | ø 6 | ø 7 |
| Mindestbruchkraft (Seil) | [kN] | 5,25 | 9,34 | 14,60 | 21,02 | 28,62 |
| max. Seilaufnahme | [m] | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| max. Seillagen |  | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| erf. Kurbelkraft | [daN] | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 |
| mittlerer Hub je Kurbelumdrehung | [mm] | 240 | 138 | 68 | 35 | 35 |
| Lastsicherung |  | 3) | 3) | 1) | 1) | 1) |
|  |  |  |  | 2) | 2) | 2) |
| Gewicht | [kg] | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| geeignet für Umgebungstemperatur |  | -20°C +40°C |  |  |  |  |

| 1) mit Sicherheitsfederkurbel | 2) mit Sicherheitskurbel | 3) mit Sicherheitsfedersperre | 4) ohne Kurbel |
| --- | --- | --- | --- |

### Funktionsbeschreibung

Die Wandwinden sind Trommelwinden mit Stirnradgetriebe (300, 500 und 750 kg) bzw. mit direktem Antrieb (80 und 125 kg).

Die Handseilwinde ist nicht geeignet für größere Energieumwandlungen beim Senkbetrieb. Die Lageenergie (angehobene Last) wird beim Senken in der Bremse in Wärme umgewandelt.

Je größer die potentielle Energie (m*g*h) und je kürzer die Senkzeit, desto höher ist die Senkleistung. Bei größeren Absenkhöhen empfehlen wir unsere Elektroseilwinden bzw. unsere Seilwinden mit Bremsregler zu verwenden.

PSmax. ~50 W

PE =

m * g * h

t

Die Last wird je nach Ausführung durch eine Lastdruckbremse, eine Sicherheitsfederkurbel oder eine Sicherheits- kurbel automatisch gehalten (siehe Technische Daten).

# Einbauanleitung

- Schrauben gleichmäßig anziehen.

- Schrauben sichern.

- Auf Freigängigkeit der Kurbel achten (Kurbelfreiraum).

BEACHTE:

- Anbaukonstruktionen für max. Kräfte auslegen.

- Unbedingt auf ebene Anschraubfläche achten.

- Winde nur mittels Qualitätsschrauben befestigen.

Montage:

Mechanische Befestigung:

| Type | 040271017 030271017 | 040271008 030271008 | 030271001 030271016 | 030271136 030271004 | 030271019 030271010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schrauben | M8 | M8 | M12 | M12 | M12 |
| Güteklasse | min. 8.8 | min. 8.8 | min. 8.8 | min. 8.8 | min. 8.8 |
| Anzahl der Schrauben | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anziehmoment [Nm] | 20 | 20 | 70 | 70 | 70 |

Hinweis (gültig nur für Type 040271017 / 040271017 und 040271008 / 030271008)

Die Wandwinde wird mit 4 Schrauben, gemäß Tabelle, befestigt.

Befestigungsflansch (Bremsengehäuse) und Windengehäuse werden gemeinsam befestigt. Zur Zentrierung sind, zwischen Gehäuse und Befestigungsflansch, 2 Zentrierhülsen (2) vorgesehen. Die Bohrungen in denen die Zentrierhülsen (2) eingesetzt werden, haben einen Durchmesser von 11mm.

Als Transportsicherung (1) dienen 2 Schrauben M8 mit Mutter.

Diese Schrauben sind nur für den Transport geeignet und dürfen nicht zur Windenbefestigung verwendet werden.

Bei Montage der Wandwinde ist darauf zu achten, dass die Zentrierhülsen (2) im Gehäuse verbleiben  Bohrung ø9mm. Nähere Details siehe Zeichnungsausschnitt.

ACHTUNG: Bei falschem Seileinlauf wird die Bremse unwirksam.

Drahtseil-Befestigung

Der Seileinlauf muss entspr. Abbildung erfolgen

| Type 040271017 / 040271017 und 040271008 / 030271008 |  |
| --- | --- |
| Seileinlauf Rope direction Entrée du câble | - Bohrung A und Seilklemme B in gleiche Position bringen. B A - Drahtseil unter Berücksichtigung des Seileinlaufes einführen. - Klemmschraube C anziehen. (max. Anziehmoment 4 Nm) C |
| Type 030271001; 030271136; 030271019; 030271016; 030271004; 030271010; |  |
| Seileinlauf | - Seil gemäß Markierung (roter Pfeil) einlegen. - Seil durch die Seileinführung A und die große Öffnung A B schieben. Seil Ø < 7 mm - Seilende mit zwei Drahtseilklemmen (Type 030271001; 030271136; 030271016; 030271004) bzw, mit drei Drahtseilklemmen (Type 030271019 und 030271010) sichern. B Gewindegröße mind. M 5 (max. Anziehmoment 2,1 Nm) Seil Ø 7-8 mm - Seilende wieder in Trommel zurückziehen. |

Die technischen Daten bezüglich Mindestbruchfestigkeit bzw. Seilmachart sind entsprechend Typenschild bzw. Hinweis in der Bedienungsanleitung einzuhalten!

Bei ungeführten Lasten, vor allem bei Einseilaufhängung, muss das Seildrehverhalten bei der Auswahl der Seilart berücksichtigt werden.

Je nach gewähltem Seildurchmesser bzw. Seillänge, ist bei ungeführten Lasten ein drehungsfreies bzw. drehungsarmes Drahtseil zu verwenden.

Seillänge so bemessen, dass in unterster Laststellung mind. 3 Seilwindungen auf der Trommel verbleiben. Max. Seillänge beachten.

Sicherheitshinweis: Die Winden sind nur für Handbetrieb geeignet.

Bedienungsanleitung

| Type 040271017; 040271008 Vor Arbeitsbeginn die Kurbel ganz ein- stecken bzw. Kurbelgriff aufklappen | Type 030271001; 030271136; 030271019; 030271016; 030271004; 030271010; Senken Heben | - Heben der Last erfolgt durch Drehen der Kur- bel im Uhrzeigersinn. - Senken der Last durch Drehen der Kurbel ent- gegen dem Uhrzeiger- sinn |
| --- | --- | --- |

Sicherheitshinweis

Vor Inspektions- und Wartungsarbeiten ist durch geeignete Maßnahmen die Winde zu entlasten.

Inspektions- und Wartungsanleitung

| Inspektionsintervalle | Wartungs- und Inspektionsarbeiten |
| --- | --- |
| täglich | Sichtprüfung Seil - Haken ( Tragmittel ) |
|  | Funktion der Winde |
|  | Bremsfunktion |
| vierteljährlich | Antriebsritzellagerung ölen ( bei 300, 500 und 750 kg ) |
|  | Verzahnung abschmieren ( bei 300, 500 und 750 kg ) |
|  | Sicherheitsfederkurbel bzw. Sicherheitsfedersperre auf Bremsfunktion und Verschleiß prüfen |
|  | - Sicherheitskurbel1) kontrollieren, falls erforderlich, Bremsscheiben von Fach- mann2) wechseln lassen oder ganze Sicherheitskurbel austauschen - Wenn Spalt zwischen Stellring - Kurbelauge größer ist als 10 mm, sind Bremsscheiben verschlissen, oder Bremse defekt. - Schraubengang zwischen Stellring und Kurbelauge abschmieren Achtung: Kein Schmiermittel an Bremsscheiben und deren Anlaufflächen |
|  | Seil gemäß DIN 15020 Blatt 2 auf Verschleiß prüfen und warten |
|  | Befestigungsschrauben auf festen Sitz prüfen |
| jährlich | Sämtliche Teile der Winde und Kurbel auf Verschleiß prüfen und falls erforderlich defekte Teile auswechseln und evtl. abschmieren. Nachschmieren der Sicherheitsfedersperre und Sicherheitsfederkurbel nur durch autori- sierte Fachkräfte2). Nur vorgeschriebenes Fett verwenden. |
|  | Sachkundigenprüfung durchführen lassen.2) |

- Nur bei Winden mit Sicherheitskurbel.

Die Lebensdauer der Winde ist begrenzt, verschlissene Teile müssen rechtzeitig erneuert werden.

z.B. durch Pfaff-silberblau Kundendienst.

### Betriebsstoffe / Schmierstoffempfehlung

empf. Schmierstoff:

für Fettschmierstellen:Mehrzweckschmierfett DIN 51825 T1 K 2 K

Altschmierstoff ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen!

für Ölschmierstellen:  Maschinen- oder Getriebeöl CLP - DIN 51517 T3 ISO VG 100

# Betriebsstörungen und ihre Ursachen

| Störung | Ursache | Beseitigung |
| --- | --- | --- |
| Winde läßt sich im unbelaste- ten Zustand nur schwer kur- beln | Schmiermittel in Lagerstellen und Verzahnung fehlt. Schmutz in Verzahnung oder ähnl. Winde wurde bei Einbau verspannt | Wartungsarbeiten durchführen. Befestigung prüfen. Liegt ebene Anschraubfläche vor bzw. sind Schrauben gleichmäßig angezogen? |
| Last wird nicht gehalten | Seil falsch aufgewickelt Drehrichtung beim Heben falsch | Seil richtig auflegen (entspr. Bild Seite 5) |
|  | Sicherheitsfederkurbel oder Sicher- heitskurbel und Sperrklinke defekt | Sicherheitsfederkurbel oder Sicherheits- kurbel und Sperrklinke, je nach Ausführung (300, 500 und 750 kg) erneuern. |
|  | Bremse verschlissen oder defekt. | Bremsteile prüfen und verschlissene Teile erneuern (80 und 125 kg) |
| Sicherheitskurbel öffnet nicht- Last läßt sich nur unter gro- ßem Kraftaufwand Absenken | Bremsscheiben bzw. Bremsmecha- nismus verspannt! | Bremse durch leichten Schlag mit Handflä- che auf Kurbelarm in Senkrichtung lösen. |

### Entsorgung

Nach Außerbetriebnahme sind die Teile der Seilwinde entsprechend den gesetzli- chen Bestimmungen der Wiederverwertung zuzuführen, bzw. zu entsorgen!

Before taking into operation, please carefully read this operating instruction!

Observe the safety instructions! File documentation!

### The load

- must not be left suspended without supervision,

- must not be allowed to swing

- must not fall into the wire rope

# Destined use

The spur gear wall winch is a manually operated winch fixed to the wall for lifting and lowering of loads.

Not suitable for use in explosive danger area. Not suitable for use in corrosive atmosphere Power operation is not allowed.

The winch is not designed for conti- nuous operation.

Alterations to the winch or fitting of ac-

cessories are only allowed with our written approval. Pay attention to the technical data and functional description!

# Regulations for the Prevention of Accidents

### The rope

≦1,5° ≦1,5°

should only be used for lifting, lowering or pulling of various loads and must not be used for any other purpose.

- at least 3 full turns of rope should remain on the drum when loaded.

- max. fleet angle (see picture) for standard wire rope 3°,

for special rope 1,5°

- when filled to its capacity the drum flanges must project not less than 1.5 times the diameter of the rope.

- examine and service regularly acc. to DIN 15020 page 2

- only handle with safety gloves

- do not touch the rope inlet

### The Winch

≦3°

≦3°

3. 2. 1.

Observe any rules that are valid for the respective country.1)

Presently valid in Germany:

EC directive 2006/42/EC

BGV D 8 winches- lifting and pulling devices

DIN EN 13157 (09.04) Hand powered lifting equipment BGR 500 chapter 2.8 load suspension devices in hoist operation

DIN 15020 page 1 and page 2 FEM 9.661 ISO 4308/1

1) in the respective version

# Safety Instructions

Operation, installation and maintenance work should only be executed by personnel who are:

- competent

- trained

Do not grease or lubricate the brake mechanism.

familiar with the relevant regulations

The braking device is located in the crank.

It is forbidden to remote the safety spring crank, respective the safety crank, safety-catch pawl, and torque reaction arm.

By non-guided loads, use a special non-twisting rope.

Moving of people by the winch

or of loads over people is strictly forbidden. Never touch moving parts.

Competent, trained personnel must repair defects immediately.

Do not exceed the capacity of each rope layer.

Before taking into operation, a competent person must check:

- the lifting device

- the load bearing parts of the structure

- the carrying medium

- mounting

### Daily examinations:

- brake functions

- condition of the rope and loading device

- load bearing parts of the structure.

- the load carrying medium

### Load attachment device:

- check it has sufficient carrying capacity

- load hooks must have safety catches.

- load hooks must be secured to the rope with a solid eye and high pressure rope clamp and tested according to the regulations (included into scope of delivery of Pfaff-silberblau ropes)

- fix the load correctly

- do not use the winch rope as a hitching device.

At least once a year a competent person must do an examination.

Always ensure the maintenance intervals are adhe- red to.

Only use original accessories and spare parts; otherwise, safe function is not guaranteed.

# Technical Data

| Type |  | 040271017 0302710174) | 040271008 0302710084) | 0302710011) 0302710162) | 0302711361) 0302710042) | 0302710191) 0302710102) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FEM Group acc. to DIN 15020 |  | 1 Em | 1 Em | 1 Am | 1 Bm | 1 Bm |
| Capacity 1st rope layer | [daN] | 80 | 125 | 300 | 500 | 750 |
| Capacity last rope layer | [daN] | 45 | 65 | 220 | 350 | 550 |
| rec. wire rope 6x7-FC 1770 B sZ (DIN 3055FE-znk 1770sZ-spa) | [mm] | ø 3 | - | - | - | - |
| 6x19-FC 1770 B sZ (DIN 3060FE-znk 1770sZ-spa) | [mm] | - | ø 4 | ø 5 | ø 6 | ø 7 |
| min. breaking force (rope) | [kN] | 5,25 | 9,34 | 14,60 | 21,02 | 28,62 |
| max. rope reception | [m] | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| max. number of layers |  | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| required crank force | [daN] | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 |
| average lift per full turn of crank | [mm] | 240 | 138 | 68 | 35 | 35 |
| securing the load |  | 3) | 3) | 1) | 1) | 1) |
|  |  |  |  | 2) | 2) | 2) |
| weight | [kg] | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| suitable for ambient temperature |  | -20°C +40°C |  |  |  |  |

| 1) with safety spring crank | 2) with safety crank | 3) safety spring ratchet | 4) without crank |
| --- | --- | --- | --- |

### Functional Description

Spur gear wall winches are drum winches with spur gear (300, 500 and 750 kg) respectively with direct actuation (80 and 125 kg)

The wire rope winch is not suitable for major transformations of energy during lowering operation. When load is lowered, the potential energy (lifted load) is dissipated into the brake to heat.

The bigger the potential energy (m*g*h) and the shorter the lowering time, the higher is the lowering power.

At bigger lowering heights we recommend our Electric wire rope winches or our Wire rope winches with brake regulator.

PSmax. ~50 W

PE =

m * g * h

t

According to the respective design, the load is automatically held either by load pressure brake, safety spring crank or safety crank (see technical data).

# Mounting Instructions

- Tighten the screws evenly

- Secure the screws

- Ensure that the crank is free running (crank clearance)

ATTENTION:

- The mounting structure must be designed to sustain the max. forces imposed by the winch,

- Pay attention that the mounting surface is flat and true

- Only fix the winch by means of good quality screws,

Mounting:

Mechanical Fixing:

| Type | 040271017 030271017 | 040271008 030271008 | 030271001 030271016 | 030271136 030271004 | 030271019 030271010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screws | M8 | M8 | M12 | M12 | M12 |
| Material grade | min. 8.8 | min. 8.8 | min. 8.8 | min. 8.8 | min. 8.8 |
| Number of screws | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tightening torque [Nm] | 20 | 20 | 70 | 70 | 70 |

Information (only relevant for Type 040271017 / 040271017 and 040271008 / 030271008)

The wall winch is fixed by 4 screws (see table).

Clamping collar (brake housing) and winch housing are fixed together.

2 centring sleeves (2) are used for centre the clamping collar and winch housing. The holes for the centring sleeves (2) have a diameter of 11mm.

For transport security (1) we used two screws M8 with nut.

These screws are only used for transport and it is not allowed to use them for fixing the winch. When mounting the winch, pay attention that the centring sleeves (2) remain in the housing

 hole ø9 mm. For further details see section drawing.

transport device

ATTENTION: With wrong rope coiling the brake is not effective.

Wire rope fixing

Rope coiling has to be effected according to the drawing.

| Type 040271017 / 040271017 und 040271008 / 030271008 |  |
| --- | --- |
| Seileinlauf Rope direction Entrée du câble | ⯈ Bring hole A and rope clamp B into opposite position. B A ⯈ Insert the rope in consideration of rope winding direction. ⯈ Tighten clamping screw C. (tightening torque max. 4 Nm) C |
| Type 030271001; 030271136; 030271019; 030271016; 030271004; 030271010; 030272000; |  |
| rope direction | - Insert the rope acc to marking (red arrow) - Push the rope through entrance A and the large hole B. A rope Ø < 7 mm - Secure the load via two wire rope clamps (Type 030271001; 030271136; 030271016; 030271004) respectiv three wire rope clamps (Type 030271019 und 030271010). B Thread size min. M 5 (Tightening torque max. 2,1 Nm) - Push back the rope end into the drum. rope Ø 7-8 mm |

The technical data concerning minimum tensile strength respective wire rope type are to be according to name-plate respective information’s in operating manual.

When the load is unguided, in special when hanging on a single rope, the right rope must be chosen in accordance with the rope twisting behaviour.

In accordance to the rope diameter respective rope length choose a special non-twisting or non- rotating rope.

Calculate the rope length in such a way that at least 3 full turns of rope remain on the drum in lowest load position.

Observe max. wire rope length.

Safety Instruction: The winch is only suited for manual operation.

Operating Instructions

| Type 040271017; 040271008; Before starting to work, insert the crank completely respectively completely swing out the crank lever. | Type 030271001; 030271136; 030271019; 030271016; 030271004; 030271010; lowering lifting | - Lifting the load by turning the crank clockwise. - Lowering the load by turning the crank counter-clockwise. |
| --- | --- | --- |

Safety instruction

Before carrying out inspection and meintenance works, unload the winch appropriately.

Inspection- and Maintenance Instructions

| Inspection Intervals | Maintenance- Inspection Works |  |
| --- | --- | --- |
| daily | Visual examination of rope and hook (carrying device). |  |
|  | Function of the winch. |  |
|  | Function of brake. |  |
| quarterly | Lubricate drive pinion (at 300, 500 and 750 kg). |  |
|  | Grease gearing (at 300, 500 and 750 kg). |  |
|  | Check the safety spring crank or the safety spring ratchet for brake function and wear. |  |
|  |  | - Check the safety crank 1) if necessary; have the brake discs or the complete safety crank replaced by a competent person.2) - If the gap between set collar and crank eye is more than 10 mm, the brake discs are worn out or the brake is defect. - Grease the thread between set collar and crank eye. Attention: No lubricant must be brought to the brake discs and their stopping faces |
|  | Examine the rope for wear according to DIN 15020-2 and execute maintenance works. |  |
|  | Check the fixing screws for firm seat. |  |
| annually | Check all parts of the winch and crank for wear. If necessary, replace defect parts and grease them. Re-lubrication of the safety spring ratchet and safety crank only by authorised personnel2). Only use the grease recommended by us. |  |
|  | Arrange for an examination by a competent person.2) |  |

1) only for winches with safety crank.

2) for example by Pfaff-silberblau service department.

The working life of the winch is limited, wearing parts have to be replaced in good time.

### Operating material / recommended lubricant

Recommended lubricant:

for all grease lubricating points:  multipurpose grease acc. to DIN 51825 T1 K 2 K

Waste lubricant has to be disposed acc. to legal regulations!

for all oil lubricating points:	 machine or gear oil CLP - DIN 51517 T3 ISO VG 100

# Operating failures and their causes

| Failure | Cause | Elimination |
| --- | --- | --- |
| In unloaded state, it is difficult to turn the crank. | Lubricant in bearing points and gearing is missing. Dirt or something similar has accu- mulated in the gearing. Winch was distorted during mounting | Execute maintenance works. Check the fixing. Is the mounting surface even, are the screws tightened correctly? |
| Load is not held. | Wrong coiling of the rope winding. Direction for lifting was not correct. Brake is work out or defect. | Lay the rope correctly (see page.9). Replace the safety spring crank or the safety crank and detent pawl acc. to resp. design (300, 500 and 750 kg) Examine brake parts and replace worn out parts. (80 and 125 kg) |
| Safety crank does not release, load may only be lowered with high expenditure of force. | Brake discs or brake mechanism is distorted. | Release the brake by slightly striking against the crank arm with the flat of the hand in lowering direction. |

### Disposal

After having placed out of service, the parts of the hand winch have to be recycled or disposed according to legal regulations!

Lire attentivement le mode d'emploi avant usage!

Observer les instructions de sécurité!

Conserver ces documents!

# Usage autorisé

Le treuil à engrenage droit est un treuil manuel pour lever et baisser des charges qui se fixe au mur.

Ne pas utiliser dans des locaux en danger d'explosions.

Ne convient pas à l'utilisation dans un environnement agressif.

Une motorisation est interdite!

N'est pas autorisé pour un usage continuel.

### La charge

- ne pas laisser suspendre une charge sans surveillance.

- ne pas laisser balancer la charge

- ne doit jamais tomber dans le câble

### Le câble

- sert uniquement pour lever, baisser, ou tirer des charges et ne doit pas être utilisé pour autre chose.

- env. 3 tours de câble doivent être sur le tambour pendant que la charge se trouve dans la position la plus basse

- angle d’écart (voir schéma) pour câble standard 3°, pour câble spécial 1,5°

- la projection de la poulie à rebord doit

≦3°

≦3°

3. 2. 1.

≦1,5° ≦1,5°

Des changements ainsi que l'installation des accessoires ne sont autorisés que par notre approbation écrite.

Faire attention aux données techniques et au mode d'emploi de l'appareil!

# Le règlement de prévoyance contre les accidents

Observer les règles valables pour le pays resp. 1)

En Allemagne en ce moment:

Directive "CE" 2006/42/CE

BGV D 8 Treuils, appareils de levage et de traction DIN EN 13157 (09-04) Appareils de levage à bras BGR 500 chapitre 2.8 Installations soutenant la charge dans une opération de levage

DIN 15020 page 1 et page 2 FEM 9.661 ISO 4308/1

1) dans la version respective

# Instructions de sécurité

Le montage, le maniement et la maintenance se font uniquement par:

- un personnel compétent

- des installateurs

Ne pas graisser ou huiler le mécanisme de frein.

des personnes confiantes au règlement

Le dispositif de freinage est positionné dans la manivelle Il est interdit de démonter la

manivelle de sécurité à ressort ou

la manivelle de sécurité, le cliquet d’arrêt et le bras de réaction.

Avec une charge non guidée, utiliser un câble spécial équilibré !

Il est interdit de transporter des personnes ou de s'arrêter dans la zone de danger.

Ne pas s'arrêter sous une charge. Ne pas toucher aux pièces mobiles.

Les défauts doivent être réparés immédiatement par un personnel compétent.

être 1,5 fois plus grande que le diamètre du câble.

- vérifier et soigner régulièrement selon DIN15020 page 2.

- toucher uniquement avec des gants de protection.

- ne pas mettre la main dans l'entrée du câble

### Le treuil

Ne pas dépasser la capacité de chaque couche de câble.

Avant usage, laisser vérifier par une personne compétente:

- l'appareil de levage

- l'appareil porteur

- le moyen de support

- montage

### Vérifications quotidiennes

- le fonctionnement du frein

- l'état du câble et le moyen de suspension de la charge

- l'appareil porteur

- le moyen de support

### Le moyen de suspension de la charge

- faire attention à ce qu'il y a une capacité de levage suffisante.

- les crochets doivent avoir de linguet de sécurité

- les crochets doivent être pressés avec une cosse à cordage et un serre-câbles

- fixer correctement la charge

Laisser vérifier le treuil par un expert au moins une fois par an.

Respecter absolument les intervalles d'inspection et de maintenance.

Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange originaux sinon un fonctionnement sûr n'est pas garanti.

ne pas utiliser le câble du treuil comme ustensile d'arrêt

# Données techniques

| Type |  | 040271017 0302710174) | 040271008 0302710084) | 0302710011) 0302710162) | 0302711361) 0302710042) | 0302710191) 0302710102) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FEM groupe selon DIN 15020 |  | 1 Em | 1 Em | 1 Am | 1 Bm | 1 Bm |
| capacité à la 1ère couche | [daN] | 80 | 125 | 300 | 500 | 750 |
| capacité à la dernière couche | [daN] | 45 | 65 | 220 | 350 | 550 |
| câble recommandé 6x7-FC 1770 B sZ (DIN 3055FE-znk 1770sZ-spa) | [mm] | ø 3 | - | - | - | - |
| 6x19-FC 1770 B sZ (DIN 3060FE-znk 1770sZ-spa) | [mm] | - | ø 4 | ø 5 | ø 6 | ø 7 |
| résistance nominal min. (câble) | [kN] | 5,25 | 9,34 | 14,60 | 21,02 | 28,62 |
| capacité d'enroulement totale | [m] | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| nombre de couches max. |  | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| effort sur la manivelle nécessaire | [daN] | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 |
| course par tour de manivelle | [mm] | 240 | 138 | 68 | 35 | 35 |
| sécurité de charge |  | 3) | 3) | 1) | 1) | 1) |
|  |  |  |  | 2) | 2) | 2) |
| poids | [kg] | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| convenable pour une température ambiante |  | -20°C +4 0°C |  |  |  |  |

| 1) avec manivelle de sécurité à ressort | 2) avec manivelle de sécurité | 3) avec cliquet de sécurité à ressort | 2) sans manivelle |
| --- | --- | --- | --- |

### Description du fonctionnement:

Les treuils muraux sont des treuils à tambour avec un engrenage droit (300, 500 et 750 kg) ou avec un entraînement direct (80 et 125 kg).

Selon le modèle, la charge sera tenue par un frein actionné par la charge, une manivelle de sécurité à ressort ou une manivelle de sécurité (voir les données techniques).

Le treuil manuel ne apte pas pour une grande conversion d’énergie pendant l’opération d’abaisser. L’énergie potentielle (charge levée) est convertir en chaleur dans le frein lors de la descente.

Plus l’énergie potentielle (m*g*h) est importante et le temps de descente plus court, plus la puissance est élevée.

En cas de hauteur de descente importante, nous recommandons des treuil électrique ou des treuil avec régulateur à frein.

# Instructions de montage

### Montage:

PSmax. ~50 W

m * g * h

PE =	t

- serrer les vis symétriquement

- protéger les vis

- faire attention à ce que la manivelle soit librement suspendue (espace libre de la manivelle)

ATTENTION:

- la fixation du treuil doit supporter la charge maximale,

- faire particulièrement attention à ce que la surface de montage soit plate,

- fixer le treuil avec des vis de qualité,

### Fixation mécanique:

| Type | 040271017 030271017 | 040271008 030271008 | 030271001 030271016 | 030271136 030271004 | 030271019 030271010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vis | M8 | M8 | M12 | M12 | M12 |
| classe de qualité | min. 8.8 | min. 8.8 | min. 8.8 | min. 8.8 | min. 8.8 |
| nombre de vis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| couple de serrage [Nm] | 20 | 20 | 70 | 70 | 70 |

Information: (seulement concernant le type 040271017 / 040271017 et 040271008 / 030271008)

Le treuil mural est fixé au mur par 4 vis (voir tableau).

Flasque de fixation (carter de freins) et carter de treuil sont fixés ensemble.

Il est livré 2 douilles de centrage pour faciliter le centrage entre les carters et les flasques de fixation (2)

Les trous de centrage ont un diamètre d`alésage de 11 mm.

Pour sécuriser le transport nous utilisons des vis M8 avec écrous.

Ces vis ne sont utilisables que pour le transport – Ne pas les utiliser pour la fixation murale. Il faut laisser ces douilles de centrage en place dans les boîtiers pendant le montage du treuil mural (Alésage de 9 mm). (voir plans pour plus de détails)

sécurité de transport

ATTENTION: Le frein n'est pas effectif par fausse entrée du câble

Fixation du câble métallique

Le câble doit être inséré selon les schémas ci-dessous.

Type 040271017 / 040271017 und 040271008 / 030271008

Seileinlauf Rope direction Entrée du câble

  - amener le perçage A et le pince-câble B dans la même position	B	A

  - insérer le câble métallique en considération de l'entrée du câble

  - serrer les vis de serrage C. (couples de serrage max. 4 Nm)	C

Type 030271001; 030271136; 030271019; 030271016; 030271004; 030271010; 030272000;

    - Insérer le câble selon le marquage (flèche rouge)

direction du câble

    - Pousser le câble par l'entrée du câble A et le grand trou B

    - Serrer le bout de câble avec deux pince-câble (Type 030271001; 030271136; 030271016; 030271004)

respective avec trois pince-câble (Type 030271019 und 030271010).

Diamètre du filetage minimal M 5

(couples de serrage max. 2,1 Nm)

    - repousser le bout de câble dans le tambour

câble Ø < 7 mm	A

B

câble Ø 7-8 mm

Les caractéristiques techniques concernant le type de câble voire sa resistance avant rupture figurent sur la plaque d`identification de l`appareil / dans le manuel d`utilisation.

Il est très important de choisir le bon câble en fonction des spécificités de torsion du câble lorsque la charge n`est pas guidée et surtout s`il s`agit d`un mono-câble.

Il est indispensable d`utiliser un câble à faible torsion ou sans torsion aucune, et ce selon le diamètre du câble choisi ou la longueur de celui-ci.

Toujours bien définir la longueur du câble de telle sorte que ce câble reste enrouler au moins 3 fois sur le tambour lorsque la charge est à même le sol ou dans sa position la plus basse

Toujours bien prendre en considération la longueur optimale du câble qui sera utilisé.

Instruction de sécurité : Les treuil ne sont convenables que pour une utilisation manuelle

Mode d'emploi

| Type 040271017; 040271008; Avant d'utiliser le treuil, introduire la manivelle complètement ou déplier la manche de la manivelle | Type 030271001; 030271136; 030271019; 030271016; 030271004; 030271010; baisser lever | - Tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour lever la charge - Le sens inverse pour baisser la charge |
| --- | --- | --- |

Instruction de sécurité

Avant d’effectuer des travaux d’inspection et de maintenance, s’assurer que le treuil soit déchargé.

Instructions d'inspection et de maintenance

| Intervalles d'inspections | Travaux d'inspection et de maintenance |
| --- | --- |
| par jour | Contrôle visuel du crochet et du câble (moyen de levage) |
|  | Le fonctionnement du treuil |
|  | Le fonctionnement du frein |
| par trimestre | Huiler le logement du pignon de commande (300, 500 et 750 kg). |
|  | Graisser la denture (300, 500 et 750 kg). |
|  | Vérifier l'usure et que la manivelle de sécurité à ressort et le cliquet de sécurité à ressort est sur le fonctionnement du frein |
|  | - Vérifier la manivelle de sécurité1); si nécessaire laisser changer les disques de freinage par une personne compétente2) ou changer la manivelle de sécurité complète - Si l'espace entre la bague de butée et l'œil de la manivelle est supérieur à 10mm alors les disques de freinage sont usés ou les freins sont endommagés - Graisser le pas de vis entre la bague de butée et l'œil de la manivelle - Attention: ne pas graisser les disques de freinage et leur surface d'arrêt |
|  | Vérifier l'usure du câble selon DIN 15020 page 2 |
|  | Vérifier à ce que les vis de fixation soient bien serrées |
| par an | Vérifier l'usure de toutes les pièces du treuil et si nécessaire changer les pièces endommagées et les graisser. Le cliquet de sécurité à ressort et la manivelle de sécurité à ressort doivent être regraissés par des experts2). Utiliser seulement un lubrifiant recommandé. |
|  | Laisser vérifier par une personne compétente2) |

1) seulement pour les treuils avec manivelle de sécurité

2) par exemple par Pfaff-silberblau au service après-vente

La longévité du treuil est limitée, les pièces usées doivent être remplacées à temps.

### Lubrifiants / Lubrifiant recommandé

Lubrifiant recommandé:

Pour tous les endroits à graisser: lubrifiant utilitaire selon DIN 51825 T1 K2 K

L'huile usée est à recycler selon les lois.

Pour les endroits à huiler: l'huile pour machines ou engrenages CLP-DIN 51517-T3 ISO VG 100

# Arrêts de service et leurs causes

| Arrêt de service | Causes | Eliminations |
| --- | --- | --- |
| Le treuil en état de décharge se laisse tourner avec difficulté. | Manque de lubrifiant dans les en- droits de denture et le point d'appui. Saleté dans la denture ou autres. Le treuil a été voilé ou déformé lors du montage. | Effectuer les travaux de maintenance. Vérifier les fixations. Est-ce-que le treuil a été fixé sur un endroit plat? ou est-ce-que les vis ont été serrées symétriquement? |
| La charge n'est pas tenue. | Le câble à été mal enroulé. Mauvais sens de rotation du levage. Le frein est usé ou endommagé. | Poser le câble correctement (voir page 13). Changer la manivelle de sécurité à ressort ou la manivelle de sécurité et le cliquet d'arrêt (300, 500 et 750 kg). Vérifier les pièces du frein et changer les pièces usées (80 - 125 kg). |
| La manivelle de sécurité ne s'actionne pas, la charge se baisse sous une grande dé- pense d'énergie | Les disques à frein ou le mécanisme de freinage ont été voilés ou défor- més. | Desserrer le frein en frappant un coup fai- ble sur le bras de la manivelle avec la sur- face de la main en direction de l'abaisse- ment. |

### Recyclage

Après hors service, les pièces du treuil doivent être recyclées ou amenées selon les lois de recyclage.

| EG-Konformitäts- erklärung im Sinne der EG-Maschi- nenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Nr. 1A | EC-Declaration of Conformity as defined by EC Machinery Directive 2006/42/EC, annex II, No. 1A | Déclaration "CE" de Conformité conformément à la directive "CE" relative aux machines 2006/42/CE, Annexe II No. 1A |
| --- | --- | --- |
| Hiermit erklären wir, dass | Herewith we declare that the supplied model of | Nous déclarons que le modèle |
| Wandseilwinde SW-W mit Stirnradgetriebe | Wall-mounted wire rope winch SW-W spur gear | Treuil mural SW-W à engrenage droit |
| 80 kg Type 040271017; 030271017; 300 kg Type 030271001; 030271016; 125 kg Type 040271008; 030271008; 500 kg Type 030271136; 030271004; 750 kg Type 030271019; 030271010; |  |  |
| zum Heben und Senken von Lasten | for lifting and lowering of loads | pour lever et baisser des charges |
| mit allen einschlägigen Bestimmungen der EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG in Übereinstimmung ist | complies with the relevant provisions of the EC Machinery directive 2006/42/EC applying to it | est conforme à l’ensemble des dispositions selon la directive 2006/42/CE relative aux machines |
| Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: | Applied harmonised standards, in particular: | Normes harmonisées utilisées, notamment |
| DIN EN ISO 12100-1; DIN EN ISO 12100-2; DIN EN 13157 (09.04) |  |  |
| Angewendete nationale Normen und technische Spezifikationen, insbeson- dere: | Applied national technical standards and specifications, in particular: | Normes et spécifications techniques nationales qui ont été utilisées, notamment |
| BGV D 8, DIN 15020 T1 |  |  |

ppa. Ulrich Hintermeier

i.V. Konrad Ertl

Ort/Datum	Kissing, 01.04.2011

| Der Unterzeichnende ist bevollmächtigt die technischen Unterlagen gem. Anhang VII A zusammenzustellen und der zuständigen Behörde auf Verlangen zu übermitteln. | The signing is authorised to put together the technical documents in accordance with appendix VII A and to transmit to the responsible authority on demand. | Le signant est habilité à rassembler les documents techniques selon l'annexe VII A et à les transmettre, sur demande, aux autorités compétentes. |
| --- | --- | --- |

Für Komplettierung, Montage und Inbetriebnahme gem. Betriebsanleitung zeichnet verantwortlich: Ort:	.................................................................	Datum:	..................................................................

Verantwortlicher: .............................................	Firma:	..................................................................

COLUMBUS McKINNON Engineered Products GmbH Am Silberpark 2-8

86438 Kissing/Germany

Telefon: +49 8233 2121-800

Telefax: +49 8233 2121-805

www.pfaff-silberblau.com

Alle Standorte von / All locations

COLUMBUS McKINNON EMEA (Europe, Middle East, Africa) finden Sie unter / see below

## www.pfaff-silberblau.com/standorte_CMCO-EMEA/ www.pfaff-silberblau.com/location_CMCO-EMEA/

D

COLUMBUS McKINNON Engineered Products GmbH

Am Silberpark 2-8

86438 Kissing

GERMANY

Telefon +49 8233 2121-800

Telefax +49 8233 2121-805

info.kissing@cmco.eu www.cmco.eu/pfaff-silberblau

## Händler:

Merchant / commerçant	Firmenstempel/stamp/cachet de la maison

| Bei Inbetriebnahme Typenschilddaten eintragen: |  | Note name-plate data when taking into operation: |  | Inscrire les données sur la plaque du constructeur pendant l’utilisation : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüf.- Nr. | Test no. |  | No. de vérification |  |
| Type | Type |  | Type |  |
| Art. Nr. | Art. No. |  | Réf. de l’article |  |
| Basismodell | Base modell |  | Modèle de base |  |
| Geräte/Fabrik-Nr. | Device / Serial number |  | Numéro de série |  |
| Baujahr | Year of manufacture |  | Année de construction |  |
| Hublast | Capacity |  | Capacité |  |