### Efetuar enxágue com água quente

Iniciar enxágue com água quente

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- Abrir, com “Tipo è CR70 Externo”, a tela “Receitas CR70 externas 1/2”.

- Selecionar no campo de listagem a receita desejada para o fornecimento de água ao enxágue.

- Pressionar a interface “Offline --> Online”.

    - A receita selecionada é transmitida.

- Pressionar a tecla “Tela de etapas”.

    - A visualização “Tela de etapas” é aberta.

- Iniciar programa: pressionar o botão indicado no campo “Informações para o operador”.

    - O sistema de controle inicia o enxágue com água quente.

|  | A execução do programa pode ser observada no diagrama. |  |
| --- | --- | --- |

- Consultar o texto no campo “Informação do operador” e seguir as instruções.

Concluir enxágue com água quente

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- Por meio de “Programas è Tela de etapas”, abrir a tela “Tela de etapas”.

- Selecionar o botão “CR70”.

- Tocar em “CIP Externo”.

- Encerrar programa: pressionar o botão indicado no campo “Informações para o operador”.

- Consultar o texto no campo “Informação para o operador” e seguir as instruções.