## Cancelar prontidão operacional

Pré-requisitos: a produção ou limpeza está encerrada.

### Processamento posterior da máquina

Dosagem da solução química

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

|  | CUIDADO! Risco de lesões pelo contato da pele com produtos químicos O contato da pele com produtos químicos pode causar lesões. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas. - Utilizar equipamento de proteção pessoal. - Observar os avisos de advertência. |  |
| --- | --- | --- |

- Na estação de dosagem:

Retirar a tubulação de sucção do recipiente de concentrado e introduzir em um recipiente de água.

- Fechar o recipiente de concentrado.

- Fechar as válvulas de bloqueio manual referentes à área de dosagem.

|  | AVISO! Bloqueio contra religação Certifique-se de bloquear as válvulas contra religação. Assim evitando acidentes. |  |
| --- | --- | --- |

### Desligar a tensão de comando

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Condição: a produção ou a limpeza foi encerrada.

- No armário de distribuição:

Girar o seletor [Tensão de comando] para a posição [0].

- A luz do seletor [Tensão de comando] se apaga.

O seletor [Tensão de comando] retorna automaticamente para a posição central.

- Girar o interruptor de chave [Liberação da tensão de comando] para a posição [0].

### Desligar a alimentação de tensão

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Chave geral bloqueada da alimentação de tensão no quadro elétrico de distribuição

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chave geral | 2 | Cadeado |

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

|  | AVISO! Acúmulo de umidade no armário de distribuição Quando o fornecimento de energia está desligado, a ventilação do armário de distribuição fica fora de operação. A entrada de umidade pode levar a falhas nas funções. As consequências podem ser danos na máquina ou em qualquer objeto nas imediações. Desligar a alimentação de tensão somente nos seguintes casos: - Situação de emergência - Trabalhos de manutenção - Eliminação de falhas |  |
| --- | --- | --- |

- Girar a [chave geral] para a posição [0].

- A alimentação de tensão é desligada.

- Colocar o cadeado contra religação na [chave geral].

### Fechar a alimentação do ar piloto

Na unidade de manutenção

|  | AVISO! Acúmulo de umidade em componentes elétricos ou pneumáticos A entrada de umidade pode provocar falhas no funcionamento. As consequências podem ser danos na máquina ou em qualquer objeto nas imediações. Desligar o abastecimento de ar de controle somente - nos seguintes casos:Situação de emergência - Trabalhos de manutenção - Eliminação de falhas |  |
| --- | --- | --- |

- Fechar a válvula de bloqueio manual na entrada de ar de controle.

- Fechar a válvula de bloqueio na unidade de manutenção.

- Proteger a válvula de bloqueio na unidade de manutenção contra religação.